|  | CLO 3 sub bahasan : pengalamatan dan routing JARKOMDAT GENAP 2016/2017 Waktu : 120 jam (10.30 – 12.30) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = Dilarang keras bekerja sama. Jika dilakukan, maka dianggap pelanggaran = |  |  |  |  |  |
| Nama Mahasiswa: ……………………………............... |  | NIM: ……………………....... | Kls: …....... | Ruang: ……….... | Nilai (Diisi Dosen): |
| Salinlah pernyataan berikut: Saya mengerjakan ujian ini dengan jujur dan mandiri. Jika saya melakukan pelanggaran, maka saya bersedia menerima sanksi. |  |  |  | Tanda Tangan Mahasiswa: ...................................................... |  |
| .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| CLO 3 : Mahasiswa mampu mensimulasikan hasil rancangan jaringan LAN dengan melibatkan routing dan aplikasi/ servis. |  |  |  |  |  |

SOAL Sebagai seorang network administrator, anda diminta merancang sebuah jaringan yang menghubungkan kantor pusat dengan 2 buah kantor cabang, yaitu kantor cabang Bandung dan kantor cabang Surabaya. Topologi yang ingin dibuat adalah seperti pada gambar, dimana kantor pusat dan kantor cabang tersebut berada dalam 1 Autonomous System. Perusahaan telah membeli IP 160.12.5.0/24 dari ISP untuk digunakan . - [30 poin] Tentukanlah alamat subnet perusahaan tersebut dengan menggunakan VLSM. Gunakan alamat subnet yang pertama untuk subnet dengan jumlah host paling besar ! Jawab :

- [20 poin]Dengan packet tracer, buatlah topologi lengkap jaringan tersebut, beri IP sesuai kebutuhan. - Cek IP tiap interface - Cek SM yang dimasukkan - [25 poin] Hubungkan ketiga cabang tersebut menggunakan mekanisme routing dinamis (pilih salah satu : RIP, EIGRP, OSPF)! - Cek tabel routing - [25 poin] Periksa koneksi jaringan dari PC6 ke setiap titik menggunakan protokol ICMP! - Cek ping